Bac 2025 Métropole septembre Jour 2
Correction © 
https://www.labolycee.org 
Exercice 3 – Le réfrigérateur (6 points)

Élément indispensable des cuisines et des magasins, le réfrigérateur n’a cessé d’être perfectionné depuis le premier brevet déposé en 1835 par Jacob Perkins. Il nous permet d’avoir à portée de main un endroit frais.
Les objectifs de cet exercice sont :
- d’étudier dans une première partie le refroidissement d’une bouteille d’eau placée dans un réfrigérateur « A » destiné à maintenir au frais des boissons à la température d’environ 7 °C ;
- d’étudier dans une seconde partie la difficulté d’ouverture d’une porte d’un réfrigérateur « B » dans deux situations différentes.
1. La température « idéale » d’une bouteille d’eau pour optimiser l’hydratation
Données :
· le système étudié dans cette partie est une bouteille d’eau notée S ;
· volume du système S : VS= 1,5 L ;
· masse volumique du système S :ρS = 1,00 kg·L–1;
· capacité thermique massique du système S : cS= 4,18×103 J·K–1·kg–1;
· la température idéale de consommation de l’eau, afin d’optimiser la réhydratation du corps humain est : θidéale= 16 °C ;
· la loi de Newton donne l’expression du flux thermique Φ (en W) reçu par le système S, à une température θ(t), de la part de l’air intérieur du réfrigérateur dont la température θréfri est considérée constante :
Φ = α·(θréfri–θ(t))
où α = 0,50 W·K–1 est une estimation du coefficient d’échange thermique entre le système S et l’air intérieur du réfrigérateur.
À l’instant t = 0, on place le système S dans le réfrigérateur « A », on ferme la porte de ce réfrigérateur puis on mesure la température θ(t) du système S à intervalle de temps régulier pendant une demi-journée.
Q1. Caractériser qualitativement le phénomène de convection, un des modes de transfert thermique ayant lieu entre S et son environnement.
La convection est un mode de transfert thermique qui s’opère par transport de matière, elle a lieu dans les fluides (gaz et liquides).
Q2. Indiquer, en justifiant, le sens du transfert thermique Q dans le cas étudié.

La bouteille est placée au réfrigérateur dans le but de la refroidir, elle est donc initialement plus chaude que l’intérieur du réfrigérateur. Le transfert thermique s’opère du corps chaud vers le corps froid, donc de la bouteille vers l’intérieur du réfrigérateur.
L’utilisation d’un tableur-grapheur permet d’obtenir :

- le tracé de la courbe de température expérimentale à partir des mesures effectuées ;

- le tracé d’une courbe de modélisation de l’évolution temporelle de la température θ(t) du système S à l’aide d’une fonction de la forme générale : 
[image: image46.png]—_BE3
T(15-7)
135

1.146683475€e4



 où A, B et ( sont des constantes.
Ces deux courbes sont représentées sur la figure 1 de l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE.
Q3. Exprimer θ(t = 0) puis la limite de θ(t) quand t → +∞ en fonction des constantes A et B. En déduire, en utilisant la figure 1 de l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, des valeurs des constantes A et B en précisant leur unité respective.


[image: image2.wmf](

)

0

0

tAeBAB

t

q

-

==×+=+



[image: image3.wmf](

)

limlim0

t

tt

tAeBABB

t

q

-

®¥®¥

æö

=×+=´+=

ç÷

èø


[image: image1.wmf](

)

t

tAeB

t

q

-

=×+

[image: image40.wmf]2

F

uur

[image: image41.wmf]1

F

ur

[image: image42.png]-12e3x1n( Foaes

- 4,.690395704€e3



[image: image43.png]1002‘35.;12 x277

53995563




[image: image44.wmf]1

F

ur

[image: image4.png]6(°C)

25 ¢
20 1 — — 4 : Points expérimentaux —
—— : Modélisation
15 — — — - |
10 —
5 = = = H =
0 »!
0 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Evolution de la température 8 de S au cours du temps ¢

t(x10%s)




Par lecture graphique, on en déduit que B = 7,0°C et que A+B = 20,5°C
Donc A = 20,5 – 7,0 = 13,5°C.

Q4. Montrer graphiquement, en faisant apparaître la construction sur la figure 1 de l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, que la valeur de la constante ( est de l’ordre de 12×103 s.

On trace la tangente à la courbe θ(t) en t = 0 s.
Elle coupe l’asymptote horizontale à la courbe θ(t) à la date t = (.

On lit ( = 12×103 s.
Remarque : cette méthode est peu précise, mais c’est sans doute celle attendue.

On peut vérifier aussi cette valeur par le calcul. 


[image: image5.wmf](

)

t

tAeB

t

q

-

=×+



[image: image6.wmf](

)

t

tBAe

t

q

-

-=×



[image: image7.wmf](

)

t

tB

e

A

t

q

-

-

=



[image: image8.wmf](

)

ln

tB

t

A

q

t

æö

-

=-

ç÷

èø


[image: image45.wmf]2

F

uur

 EMBED Equation.DSMT4 
[image: image9.wmf](

)

ln

t

tB

A

t

q

=-

æö

-

ç÷

èø



Pour t = 6×103 s , on lit que θ(t) = 15°C.

On calcule alors 
[image: image10.wmf]3

43

610

1,1101210

15,07,0

ln

13,5

ss

t

´

=-=´=´

-

æö

ç÷

èø

  

On cherche à déterminer par un modèle l’équation différentielle vérifiée par la fonction θ(t). Pour cela, on effectue un bilan d’énergie pour le système S, entre les instants t et t + Δt.

Q5. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système S entre t et t + Δt pour exprimer la variation de température θ(t + Δt) – θ(t) en fonction de Δt, ρS, VS, cS, α et (θréfri – θ(t)).

Le système {bouteille} est au repos macroscopique (son énergie mécanique ne varie pas) ; le 1er principe de la thermodynamique donne ΔU = W + Q.

Ici W = 0 car il n’y a pas d’échanges sous forme de travail, donc ΔU = Q.
D’autre part ΔU = mS·cS·Δθ
Comme 
[image: image11.wmf]S

S

S

m

V

r

=

 alors mS = ρS·VS
Q = ρS·VS· cS·Δθ

[image: image12.wmf]Q

t

F=

D

 donc 
[image: image13.wmf]SSS

Vc

t

rq

×××D

F=

D


D’après la loi de Newton donnée Φ = α·(θréfri–θ(t))

[image: image14.wmf](

)

(

)

SSS

réfri

Vc

t

t

rq

aqq

×××D

=×-

D



[image: image15.wmf](

)

(

)

réfri

SSS

t

t

Vc

aqq

q

r

×-

D=×D

××



[image: image16.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

réfri

SSS

t

tttt

Vc

aqq

qq

r

×-

+D-=×D

××


On en déduit que l’équation différentielle régissant l’évolution de la température θ(t) s’écrit :


[image: image17.wmf](

)

(

)

réfri

dtt

dt

qq

q

tt

+=

 avec 
[image: image18.wmf]SSS

Vc

r

t

a

××

=

.

La solution de cette équation différentielle a pour expression : 
[image: image19.wmf](

)

(

)

0réfriréfri

t

te

t

qqqq

-

=-×+

 
On donne pour l’expérience réalisée : θ0 = 20,4 °C et θréfri = 6,8 °C.
Q6. Établir, selon cette modélisation, en fonction de ( , θ0, θréfri et θidéale, l’expression de la durée tidéale nécessaire pour que le système S atteigne la température idéale de consommation d’une boisson.


[image: image20.wmf](

)

(

)

0réfriréfri

t

te

t

qqqq

-

=-×+



[image: image21.wmf](

)

0réfriréfri

idéale

t

idéale

e

t

qqqq

-

=-×+



[image: image22.wmf](

)

réfri0réfri

idéale

t

idéale

e

t

qqqq

-

-=-×



[image: image23.wmf]réfri

0réfri

idéale

t

idéale

e

t

qq

qq

-

-

=

-



[image: image24.wmf]réfri

0réfri

ln

idéaleidéale

t

qq

qqt

æö

-

=-

ç÷

-

èø



[image: image25.wmf]réfri

0réfri

ln

idéale

idéale

t

qq

t

qq

æö

-

=-×

ç÷

-

èø


Q7. Calculer cette durée tidéale, sachant que θidéale = 16 °C. Indiquer si cette durée est cohérente avec le graphique de l’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE. Une construction graphique est attendue.

[image: image26.wmf]33

166,8

1210ln4,710s

20,46,8

idéale

t

-

æö

=-´´=´

ç÷

-

èø


[image: image27.png]6(°C)

25 ¢
20 1 — — 4 : Points expérimentaux —
—— : Modélisation
15 — — — - |
10 —
5 = = = H =
0 »!
0 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Evolution de la température 8 de S au cours du temps ¢

t(x10%s)




2. Ouverture de la porte du réfrigérateur « B »

Dans des conditions d’usage régulier, l’ouverture de la porte d’un autre réfrigérateur nommé «B» est parfois difficile. Un élément d’explication de cette difficulté peut être envisagé en considérant la différence de pression entre l’air intérieur du réfrigérateur et l’air extérieur à celui-ci.

Mise en service du réfrigérateur

On étudie l’influence du changement de température lors de la mise en service du réfrigérateur sur la différence de pression.
Données :

· l’air est considéré comme un gaz parfait ;

· constante des gaz parfaits : R = 8,314 J·K–1·mol–1 ;

· équation d’état du gaz parfait : P·V = n·R·T

avec P la pression du gaz en Pa, V le volume occupé par le gaz en m3, n la quantité de 
matière de gaz en mol et T la température du gaz en K ;

· volume d’air dans le réfrigérateur : Vréfri = 0,15 m3 ;

· température de l’air ambiant extérieur au réfrigérateur : Tamb = 293 K ;

· pression de l’air ambiant extérieur au réfrigérateur : Pamb = 1009,1×102 Pa ;

· intensité de la pesanteur : g = 9,8 N·kg–1.

À la date t = 0, la porte du réfrigérateur, contenant de l’air à la température T0 = Tamb et à la pression P0 = Pamb, est fermée puis le réfrigérateur est mis en fonctionnement. On note T et P, respectivement la température et la pression de l’air intérieur du réfrigérateur à une date quelconque.

On fait l’hypothèse que le réfrigérateur constitue un système fermé, lorsque la porte est fermée : il n’échange pas de matière avec l’extérieur.

Q8. Expliquer pourquoi, dans le cadre de cette hypothèse, le quotient 
[image: image28.wmf]P

T

 peut être considéré constant lors du refroidissement de l’air du réfrigérateur après la fermeture de la porte.

D’après la loi des gaz parfaits P·Vréfri = n·R·T, donc 
[image: image29.wmf]réfri

PnR

TV

×

=

.
Le réfrigérateur est un système fermé donc la quantité de matière n de gaz qu’il contient est constante ainsi que le volume de gaz Vréfri alors on a bien 
[image: image30.wmf]P

Cte

T

=

.

Q9. Calculer, dans ce modèle, la valeur, notée Pfinale, de la pression de l’air à l’intérieur du réfrigérateur lorsque la température intérieure a atteint sa valeur stabilisée égale à 277 K.
État initial : t = 0





État final : 

P0 = Pamb = 1009,1×102 Pa



Pfinale = ?
T0 = Tamb = 293 K





Tfinale = 277 K
Comme 
[image: image31.wmf]P

Cte

T

=

, alors 
[image: image32.wmf]0

0

finale

finale

PP

TT

=

 ainsi 
[image: image33.wmf]0

0

finalefinale

P

PT

T

=×



[image: image34.wmf]2

42

1009,110

2779,5410 Pa95410 Pa

293

finale

P

´

=´=´=´


En réalité, on mesure à cette température une pression intérieure finale voisine de 1009,1×102 Pa.

Q10. Indiquer une raison possible de l’écart entre le résultat du calcul effectué à la question Q8 et la pression réellement mesurée.

La mise en température est lente et progressive et la porte du réfrigérateur n’est pas rigoureusement étanche, autrement dit, le système n’est pas rigoureusement fermé car de l’air arrive à passer au niveau des joints de la porte ; si bien que lorsque la température est stabilisée à 277 K, il y a suffisamment d’air qui a eu le temps d’entrer dans le réfrigérateur pour que la pression intérieure soit à la même valeur que la pression extérieure.
Difficulté d’ouverture d’une porte de réfrigérateur juste après sa fermeture

Dans certains cas, la réouverture d’une porte de réfrigérateur juste après fermeture, peut s’avérer difficile. Afin d’expliquer ce phénomène, on enregistre la pression de l’air à l’intérieur du réfrigérateur lors d’une expérience pour laquelle, le réfrigérateur étant ouvert, on en ferme la porte à un instant t1. L’évolution de la pression mesurée est représentée sur la figure 2. On s’intéresse à la réouverture la porte après une durée Δt suivant la fermeture.
[image: image35.png]P (x10? Pa)

1009,4
1009,3
1009,2
1009,1
1009,0
1008,9
1008,8
1008,7
1008,6
1008,5
1008,4

Iy
R
Cenetenn® oretes®’|
t:
fermeture
de la porte b
QRPN
N ts)
>
4472 4474 4476 4478 4480 4486 4488




Figure 2. Évolution temporelle de la pression P de l’air intérieur du réfrigérateur S, 

avant et après fermeture de sa porte

Q11. À l’aide de la figure 2, justifier qu’il peut être difficile de rouvrir la porte du réfrigérateur après une durée Δt = 3 s.

Après une durée Δt = 3 s alors t = t1 + 3s = 4479 s, on lit que Pintérieure = 1008,55×102 Pa.
Ainsi la pression extérieure est maintenant supérieure à la pression intérieure, alors l’air extérieur pousse plus fort sur la porte que ne le fait l’air intérieur. Il est donc difficile de rouvrir la porte.
Q12. En assimilant la porte du réfrigérateur à une plaque rectangulaire solide très fine de surface Splaque = 1,2 m2, déterminer la valeur et la direction de la résultante 
[image: image36.wmf]F

ur

 des forces pressantes qui s’appliquent sur cette plaque lorsque l’on souhaite rouvrir la porte après une durée Δt = 3 s. Commenter le résultat obtenu.

[image: image37.wmf]F

P

S

=

 donc F = P·S
Force exercée par l’air intérieur sur la porte
          Force exercée par l’air extérieur sur la porte

F1 = Pintérieure·S





F2 = Pamb·S
Ces deux forces sont de sens opposés, donc la résultante F = F2 – F1






intérieur     extérieur
F = (Pamb – Pintérieure)·S
F = (1009,1×102 – 1008,55×102)×1,2
F = 66 N
Commentaire : Cette valeur correspond au poids exercé par un objet dont la masse serait d’environ 6,7 kg   [image: image39.png]


, ce qui représente donc une valeur de force suffisamment importante pour rendre l’ouverture de la porte difficile (tant que la pression à l’intérieur n’est pas revenue à la valeur atmosphérique).
( = 12×103 s





A+ B = 20,5 °C





B = 7,0 °C





tidéale = 4,7×103s





θ(tidéale=4,7×103s) = 16°C.





On vérifie bien graphiquement que θ(tidéale=4,7×103s) = 16°C, la durée calculée est cohérente.





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���








_1836291528.unknown

_1836291820.unknown

_1836292949.unknown

_1836293351.unknown

_1836362495.unknown

_1837752903.unknown

_1836294276.unknown

_1836362437.unknown

_1836293282.unknown

_1836293314.unknown

_1836293046.unknown

_1836291885.unknown

_1836291941.unknown

_1836291845.unknown

_1836291765.unknown

_1836291790.unknown

_1836291585.unknown

_1836290957.unknown

_1836291374.unknown

_1836291452.unknown

_1836291313.unknown

_1836051838.unknown

_1836288272.unknown

_1836288458.unknown

_1836052774.unknown

_1836053020.unknown

_1836051703.unknown

_1836051759.unknown

_1836051288.unknown

