Bac 2022 Polynésie (sujet 1)	                                  Correction ©  https://labolycee.org

Spécialité physique chimie   Exercice B – ECLIPSE SOLAIRE DU 10 JUIN 2021 (5 points)

1. La lentille L1 est tournée vers l’objet observé : il s’agit de l’objectif.

La lentille L2 est du côté de l’œil de l’observateur : il s’agit de l’oculaire.

2. Les rayons se croisent au foyer principal image de la lentille L1.

3.  Explications (non demandées) : Pour qu’une lunette astronomique soit afocale, le foyer objet F2 de la lentille L2 doit être confondu avec le foyer image F’1 de la lentille L1. Le foyer image F’2  est le symétrique de F2 par rapport à la lentille L1.

4.  Le rayon lumineux issu de B∞ passant par le centre optique O1 n’est pas dévié.

5.  Explications (non demandées) : L’objet B étant à l’infini, l’image intermédiaire B1 se forme dans le plan focal image de la lentille L1. A1 est confondu avec le foyer image F’1 de la lentille L1.

6.  L’image A1B1 est renversée et réduite. De plus, c’est une image réelle pour la lentille L1.

7.  Explications (non demandées) : Le rayon B1O2 ressort de la lentille L2 en étant non dévié car il passe par son centre optique. Dans ce corrigé, nous traçons ce rayon en pointillé.

8. Explications (non demandées) : Les rayons entrants dans la lentille L1 sont parallèles : ils convergent tous par l’image intermédiaire B1. Les rayons issus du point image intermédiaire B1, situé dans le plan focal objet de la lentille L2, ressortent tous parallèles entre eux (la direction ayant été déterminée à la question 7.).

9. Angle 𝛉’ voir ANNEXE.

10. Par définition du grossissement de la lunette :

Dans le triangle O1A1B1 :  (approximation des petits angles).

Dans le triangle O2A1B1 :  (approximation des petits angles).

Ainsi, .

11. Comme  alors

12. La valeur trouvée est égale à la valeur maximale indiquée par le fabricant.

D

d

dT-L

dT-S

13. Adaptons le schéma fourni pour exprimer le diamètre apparent du Soleil et de la Lune à l’aide de la 				fonction tangente :  ainsi

En utilisant l’extrait de « Sciences et Avenir »,

Les deux valeurs sont très proches, la différence étant probablement due au fait que la valeur 400 est arrondie (on trouve 390 en calculant le rapport des distances).

A1

B1

θ'

Vers B2

F2

F’2

θ'

θ'

A∞

A2 à – ∞